天格02数据文件说明

数据版本：3.0.0

2022/11/23

1 数据整体简介

本文档是为了帮助使用天格02数据产品而编写，正在不断完善中；如果在使用过程中遇到任何问题或者有建议，请联系天格计划团队。如有内容冲突，请以最新版本为准。

对于原始的各类数据文件，天格团队成员编写了pipeline程序用于生成各级数据文件。根据数据文件是否是由pipeline程序运行产生，可将各类数据文件分为输入文件和输出文件。其中，各类输入文件的获取不依赖于pipeline程序，它们共同作为pipeline程序的输入；而各类输出文件均为pipeline程序运行的产物。

所有输入文件分类别保存在同一目录下的不同文件夹内，各类输入文件及存放的路径如下表所示。

| 输入文件类别 | 存放路径 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 源包文件（0A级数据） | source_dat | 由卫星公司提供 |
| 姿态数据文件 | source_atti | 由卫星公司提供 |
| 标定数据文件 | source_cali | 根据标定实验结果得到 |
| 观测计划文件 | source_plan/cmd_txt | 由团队成员日常编写 |
| 轨道文件 | source_orb | 由TLE数据经STK软件计算得到 |

所有输出文件分类别保存在同一目录下的不同文件夹内，各类输出文件及存放的路径如下表所示。

| 输出文件类别 | 存放路径 | 数据分级 |
| --- | --- | --- |
| 经过去重的源包文件 | fits_raw | 在2021.7的pipeline程序修改中新增此级数据，尚未定义该数据分级 |
| 事例数据文件（未标定） | fits0 | 0B级数据 |
| 工程数据文件 | fits1 | 0B级数据 |
| 观测计划记录文件 | fits3 |  |
| 事例数据文件（已标定） | fits4 | 0C级数据 |
| 分轨工程数据文件 | fits5 | 0C级数据 |
| 事例数据文件（经过分能道处理） | fits7 | 1级数据 |
| 轨道/姿态数据文件 | fits8 | 辅助数据 |
| 日志文件 | log |  |

各类文件之间的关系如下图所示。

2 输入文件说明

2.1 源包文件（0A级数据）

源包文件是后缀为“.dat”的二进制文件，存放在source_dat路径下。该文件由卫星公司提供。文件中的数据包可以分为事例数据包和工程数据包。此二种数据包依产生次序填入同一段存储空间，两类数据包可依据不同的包头和包尾作区分。事例数据包记录了各个事件的时间、ADC道值等信息。工程数据包记录了时间、SiPM偏压、SiPM电流、SiPM温度、ADC温度、MCU温度等信息。

事例数据包的格式如下表所示。

| 字节号 | 包内编号 | 内容 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | 包头 | 0xAA | 固定值 |
| 2 |  |  | 0xBB |  |
| 3 |  |  | 0xCC |  |
| 4 | 1 | 事件1 | Channel |  |
| 5-12 |  |  | us Count |  |
| 13-14 |  |  | ADC |  |
| 15-18 |  |  | UTC |  |
| 19-26 |  |  | PPS Count |  |
| 27 | 2 | 事件2 | Channel |  |
| 28-35 |  |  | us Count |  |
| 36-37 |  |  | ADC |  |
| 38 | 3 | 事件3 | Channel |  |
| 39-46 |  |  | us Count |  |
| 47-48 |  |  | ADC |  |
| (略) | …… | …… | …… |  |
| 478 | 43 | 事件43 | Channel |  |
| 479-486 |  |  | us Count |  |
| 487-488 |  |  | ADC |  |
| 489 | 44 | 事件44 | Channel |  |
| 490-497 |  |  | us Count |  |
| 498-499 |  |  | ADC |  |
| 500-503 | / | 有效计数 | / |  |
| 504-507 | / | 丢失计数 | / |  |
| 508 | / | 包尾 | 0xDD | 固定值 |
| 509 |  |  | 0xEE |  |
| 510 |  |  | 0xFF |  |
| 511-512 | / | 校验 | / | CRC16校验 |

工程数据包的格式如下图所示。

| 字节号 | 包内编号 | 内容 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | 包头 | 0x12 | 固定值 |
| 2 |  |  | 0x34 |  |
| 3 |  |  | 0x56 |  |
| 4-7 | 1 | 子包1 | UTC |  |
| 8-15 |  |  | PPS Count |  |
| 16-23 |  |  | us Count |  |
| 24-25 |  |  | CH0 SiPM温度 |  |
| 26-27 |  |  | CH1 SiPM温度 |  |
| 28-29 |  |  | CH2 SiPM温度 |  |
| 30-31 |  |  | CH3 SiPM温度 |  |
| 32-33 |  |  | CH0 ADC温度 |  |
| 34-35 |  |  | CH1 ADC温度 |  |
| 36-37 |  |  | CH2 ADC温度 |  |
| 38-39 |  |  | CH3 ADC温度 |  |
| 40-41 |  |  | CH0 SiPM偏压 |  |
| 42-43 |  |  | CH1 SiPM偏压 |  |
| 44-45 |  |  | CH2 SiPM偏压 |  |
| 46-47 |  |  | CH3 SiPM偏压 |  |
| 48-49 |  |  | CH0 SiPM电流 |  |
| 50-51 |  |  | CH1 SiPM电流 |  |
| 52-53 |  |  | CH2 SiPM电流 |  |
| 54-55 |  |  | CH3 SiPM电流 |  |
| 56-57 |  |  | MCU温度 |  |
| 58-65 |  |  | UTC对应的PPS Count |  |
| 66-73 |  |  | PPS Count对应的us Count |  |
| (略) | …… | …… | …… |  |
| 424-427 | 7 | 子包7 | UTC |  |
| 428-435 |  |  | PPS Count |  |
| 436-443 |  |  | us Count |  |
| 444-445 |  |  | CH0 SiPM温度 |  |
| 446-447 |  |  | CH1 SiPM温度 |  |
| 448-449 |  |  | CH2 SiPM温度 |  |
| 450-451 |  |  | CH3 SiPM温度 |  |
| 452-453 |  |  | CH0 ADC温度 |  |
| 454-455 |  |  | CH1 ADC温度 |  |
| 456-457 |  |  | CH2 ADC温度 |  |
| 458-459 |  |  | CH3 ADC温度 |  |
| 460-461 |  |  | CH0 SiPM偏压 |  |
| 462-463 |  |  | CH1 SiPM偏压 |  |
| 464-465 |  |  | CH2 SiPM偏压 |  |
| 466-467 |  |  | CH3 SiPM偏压 |  |
| 468-469 |  |  | CH0 SiPM电流 |  |
| 470-471 |  |  | CH1 SiPM电流 |  |
| 472-473 |  |  | CH2 SiPM电流 |  |
| 474-475 |  |  | CH3 SiPM电流 |  |
| 476-477 |  |  | MCU温度 |  |
| 478-485 |  |  | UTC对应的PPS Count |  |
| 486-493 |  |  | PPS Count对应的us Count |  |
| 494 | / | 包尾 | 0x78 | 固定值 |
| 495 |  |  | 0x9A |  |
| 496 |  |  | 0xBC |  |
| 497-498 | / | 校验 | / | CRC16校验 |
| 499-512 | / | 保留 | / |  |

2.2 姿态数据文件

姿态数据文件的格式为csv文件，存放在source_atti路径下。该文件由卫星公司提供。文件中记录了关于卫星的较多信息，而在数据处理时所用到的信息仅为“星上时间”、“姿态四元数0/1/2/3”、“角速度X/Y/Z”共8列数据，这些数据提供了卫星在各个时刻的姿态和角速度信息。

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| 星上时间 | 该条测量数据的产生时间（UTC+8） |
| 姿态四元数0 | 卫星的姿态四元数，其中“姿态四元数3”为四元数的实部 |
| 姿态四元数1 |  |
| 姿态四元数2 |  |
| 姿态四元数3 |  |
| 角速度X | 卫星角速度的X、Y、Z分量 |
| 角速度Y |  |
| 角速度Z |  |

2.3 标定数据文件

标定数据文件主要包括温度-偏压矫正标定文件（“.json”格式）和能量-通道关系标定文件（“.json”格式），这些文件存放在source_cali路径下。这些文件是根据标定实验的结果产生的。标定数据文件在数据处理过程中用于重建各个事例的能量。

此外，根据标定实验还得到了4个探测通道在钆元素吸收边能量处对应的ADC值，保存在“G02_absorption_edge_v03.npy”文件中。基于标定实验测得的能量分辨率等结果，探测器测量到的粒子能量被划分成了大约一百个能量道，这些能量道的边界值保存在“G02_output_bound_v03.npy”文件中。

2.3.1 温度-偏压矫正标定文件

温度-偏压矫正采用公式：

Gaindet≈G0y-kx-V02-x2+bx+c

其中，y表示SiPM偏压值，x表示温度值。

“tempbias_coef_sci_202007.json”中记录了 4 个通道该公式的系数。

2.3.2 能量-通道关系标定文件

能量-通道关系（Energy-Channel，简称ec关系）是入射光子能量与输出信号的ADC值的对应关系。分为低、中、高三个能段。

在低能段和高能段，ec关系采用二次函数拟合曲线，能量是ADC值的二次函数。中能段ec关系取高低能段函数曲线平均值的线性最佳平方逼近。

“ec_coef_sci_ch0.json”、“ec_coef_sci_ch1.json”、“ec_coef_sci_ch2.json”、“ec_coef_sci_ch3.json”4个文件中记录了4个通道各能段的曲线系数，以及低、中、高能段ADC值的分界线。

2.4 观测计划文件

观测计划文件为txt格式，由团队成员日常编写，存放在source_plan /cmd_txt路径下。文件内容为每天上传给卫星的指令信息。观测计划文件经过pipeline程序的处理，将汇总成一个fits格式文件，方便查阅各时间段卫星理论上应当处于的状态。

2.5 轨道文件

轨道文件为txt格式，存放在source_orb路径下。团队成员每天从https://www.space -track.org网站下载卫星TLE数据，并通过STK软件将TLE数据转换为轨道文件。

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| Time | 时间（UTC+8） |
| Detic Latitude | 探测器星下点纬度 |
| Detic Longitude | 探测器星下点经度 |
| Detic Altitude | 探测器高度 |
| RightAscension | 赤经 |
| Declination | 赤纬 |
| x | WGS84坐标系坐标 |
| y |  |
| z |  |
| x | J2000坐标系坐标 |
| y |  |
| z |  |

3 输出文件说明

3.1 经过去重的源包文件

此类文件在源包文件的基础上对数据包进行了去重、CRC校验，并根据数据包对应的日期（UTC+0）将数据包放置在不同的文件中。每当有新的下传数据产生，可能伴随着其中一些文件的更新，形成带有更高版本号的文件。下游的各级数据也将会随之更新。

在此类文件各extension的文件头中，HISTORY关键字记录了在生成该文件的过程中所读取所有原始文件的文件名，以便于对数据进行溯源。

3.1.1 文件路径与命名

路径与文件名：

- fits_raw/G02_raw_nnnnn_yymmdd_v03_xx.fits

nnnnn：自2018年1月1日（UTC+0）起经过的天数。

yymmdd：数据对应的年月日。

xx：文件的版本号，每当卫星传来新数据并且有新的数据包被插入该文件，则生成一个新版本的文件。

3.1.2 HDU LIST

| No. | Name | Type | Cards | Dimensions | Format | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PRIMARY | PrimaryHDU | 4 |  |  |  |
| 1 | SCIENCE | BinTableHDU | 16 | nR×3C | [J, K, 512A] | 事例数据包 |
| 2 | TELEMETRY | BinTableHDU | 16 | nR×3C | [J, K, 498A] | 工程数据包 |

3.1.3 Extension 1: SCIENCE

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| USC | 事例数据包的usc时间（即单片机晶振产生的信号计数） |
| UTC | 事例数据包的UTC+0时间（unix时间戳） |
| PACK | 事例数据包内容 |

3.1.4 Extension 2: TELEMETRY

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| USC | 工程数据包的usc时间（即单片机晶振产生的信号计数） |
| UTC | 工程数据包的UTC+0时间（unix时间戳） |
| PACK | 工程数据包内容 |

3.2 事例数据文件，未标定（0B级数据）

此类文件中，每个文件对应一个经过去重的源包文件，记录了探测器的事例数据。事例的能量用ADC道值表示，未经过能量重建。

3.2.1 文件路径与命名

路径与文件名：

- fits0/G02_sci_nnnnn_yymmdd_v03_xx.fits

nnnnn：自2018年1月1日（UTC+0）起经过的天数。

yymmdd：数据对应的年月日。

xx：文件的版本号，卫星传来新数据时更新。

3.2.2 HDU LIST

| No. | Name | Type | Cards | Dimensions | Format |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PRIMARY | PrimaryHDU | 4 |  |  |
| 1 | SCI_ORB_T | BinTableHDU | 15 | nR×2C | [J, J] |
| 2 | SCI | BinTableHDU | 18 | nR×3C | [K, I, J] |
| 3 | SCI_COUNT | BinTableHDU | 15 | nR×2C | [J, J] |

3.2.3 Extension 1: SCI_ORB_T

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| UTC | UTC+0时间 |
| PPS | 秒脉冲（pulse per second） |

3.2.4 Extension 2: SCI

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| uScount | 晶振计数（usc） |
| Channel | 探测器通道 |
| ADCValue | ADC道值 |

3.2.5 Extension 3: SCI_COUNT

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| Valid_count | 有效计数 |
| Lost_count | 因错误的丢失计数 |

3.3 工程数据文件（0B级数据）

此类文件中，每个文件对应一个经过去重的源包文件，记录了探测器的工程数据，即探测器及卫星的工作状态等信息，用于清洗和筛选科学数据，是科学数据分析的基础。在本数据的产生过程中进行了时间重建。

3.3.1 文件路径与命名

路径与文件名：

- fits1/G02_tel_nnnnn_yymmdd_v03_xx.fits

nnnnn：自2018年1月1日（UTC+0）起经过的天数。

yymmdd：数据对应的年月日。

xx：文件的版本号，卫星传来新数据时更新。

此外，对于每个“.fits”文件，在相同的路径下还存放有后缀为“.pdf”的文件名相同的文件，pdf文件中绘制了时间重建过程中的一些图像，方便进行检查。

3.3.2 HDU LIST

| No. | Name | Type | Cards | Dimensions | Format |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PRIMARY | PrimaryHDU | 4 |  |  |
| 1 | TEL_ORBIT | BinTableHDU | 15 | mR×2C | [J, J] |
| 2 | TEL_MO | BinTableHDU | 108 | nR×33C | [D, K, D, D, D, D, I, I, I, I, D, D, D, D, I, I, I, I, D, D, D, D, D, D, D, D, D, I, I, I, I, I, I] |
| 3 | TEL_ORBIT_ALL | BinTableHDU | 15 | pR×2C | [J, J] |
| 4 | TEL_UTC_ALL | BinTableHDU | 12 | qR×1C | [D] |

3.2.3 Extension 1: TEL_ORBIT

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| orbit_begin_pos | 在TEL_MO Extension中，一次连续开机观测的起始行index |
| orbit_end_pos | 在TEL_MO Extension中，一次连续开机观测的终止行index |

3.3.4 Extension 2: TEL_MO

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| utc_recon | 时间重建得到的UTC时间 |
| usc_recon | usc时间 |
| vop0/1/2/3 | SiPM偏压值，单位为V |
| label0/1/2/3 | 时间轴清洗的结果标签 |
| sipm_temp0/1/2/3 | SiPM温度值，单位为℃ |
| adc_temp0/1/2/3 | ADC温度值，单位为℃ |
| vmon0/1/2/3 | SiPM偏压值（转化前） |
| vout | 预留字段，值为空 |
| iop0/1/2/3 | SiPM电流值，单位为A |
| imon0/1/2/3 | SiPM电流值（转化前） |
| mcu_temp | MCU温度 |
| anchor | 进行时间轴插值的数据点标记 |

3.3.5 Extension 3: TEL_ORBIT_ALL

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| all_begin_pos | 在TEL_MO Extension中，一段连续观测的起始行index（未拼接） |
| all_end_pos | 在TEL_MO Extension中，一段连续观测的终止行index（未拼接） |

3.3.6 Extension 4: TEL_UTC_ALL

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| all_utc | 各个工程数据包内的utc时间（未经过时间重建） |

3.4 观测计划记录文件

观测期间总计一个fits文件，记录了每一轨的计划时间戳起点和终点和定姿态观测中的计划四元数姿态，在文件末尾累加。

3.4.1 文件路径与命名

路径与文件名：

- fits3/G02_Observation_plan_v03.fits

3.4.2 HDU LIST

| No. | Name | Type | Cards | Dimensions | Format |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PRIMARY | PrimaryHDU | 4 |  |  |
| 1 | PLAN | BinTableHDU | 27 | nR×6C | [D, D, D, D, D, D] |

3.4.3 Extension 1: PLAN

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| Orbit_begin_time | 本次开机观测的开始时间（UTC+0） |
| Orbit_end_time | 本次开机观测的结束时间（UTC+0） |
| Q0 | 姿态四元数（Q0为实部） |
| Q1 |  |
| Q2 |  |
| Q3 |  |

3.5 事例数据文件，已标定（0C级数据）

每次开机观测对应一个fits文件。文件中记录每一个粒子入射事件的UTC+0时间、能量、ADC值。其中，各个粒子的能量值是根据各个事件的ADC值结合标定数据文件给出的信息计算得到的。

3.5.1 文件路径与命名

路径与文件名：

- fits4/nnnnn_yymmdd_v03_xx/G02_tte_ yymmddhhmm_yymmddhhmm _v03_xx.fits

nnnnn：自2018年1月1日（UTC+0）起经过的天数。

yymmdd：数据对应的年月日。

yymmddhhmm_yymmddhhmm：表示该文件内数据的起止时间（UTC+0）。

xx：文件的版本号，卫星传来新数据时更新。

3.5.2 HDU LIST

| No. | Name | Type | Cards | Dimensions | Format |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PRIMARY | PrimaryHDU | 4 |  |  |
| 1 | T_E0 | BinTableHDU | 21 | nR×4C | [D, D, J, D] |

3.5.3 Extension 1: T_E0

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| T | 入射事件时间 |
| E | 入射粒子能量 |
| adcv0 | 通道0事件的ADC值 |
| adcv_c0 | 通道0事件经过温度-偏压修正和在轨标定修正的ADC值 |

其后的各个Extension分别对应于通道1、2、3的事件信息。

3.6 分轨工程数据文件（0C级数据）

每次开机观测对应一个fits文件。文件中，每秒记录一次探测器信息，所记录的信息分别为UTC+0时间、四通道SiPM偏压、四通道label、四通道SiPM温度、vout、四通道SiPM电流、 MCU温度。其中，对于温度数据中的异常数据点进行了修正。

3.6.1 文件路径与命名

路径与文件名：

- fits5/nnnnn_yymmdd_v03_xx/G02_orb_ yymmddhhmm_yymmddhhmm _v03_xx.fits

nnnnn：自2018年1月1日（UTC+0）起经过的天数。

yymmdd：数据对应的年月日。

yymmddhhmm_yymmddhhmm：表示该文件内数据的起止时间（UTC+0）。

xx：文件的版本号，卫星传来新数据时更新。。

3.6.2 HDU LIST

| No. | Name | Type | Cards | Dimensions | Format |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PRIMARY | PrimaryHDU | 4 |  |  |
| 1 | TEL_MO | BinTableHDU | 108 | nR×33C | [D, K, D, D, D, D, I, I, I, I, D, D, D, D, I, I, I, I, D, D, D, D, D, D, D, D, D, I, I, I, I, I, I] |

3.6.3 Extension 1: TEL_MO

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| utc_recon | 时间重建得到的UTC时间 |
| usc_recon | usc时间 |
| vop0/1/2/3 | SiPM偏压值，单位为V |
| label0/1/2/3 | 时间轴清洗的结果标签 |
| sipm_temp0/1/2/3 | SiPM温度值，单位为℃ |
| adc_temp0/1/2/3 | SiPM温度值的ADC值 |
| vmon0/1/2/3 | SiPM偏压值（转化前） |
| vout | 预留字段，值为空 |
| iop0/1/2/3 | SiPM电流值，单位为A |
| imon0/1/2/3 | SiPM电流值（转化前） |
| mcu_temp | MCU温度 |
| anchor | 进行时间轴插值的数据点标记 |

3.7 事例数据文件，经过分能道处理（1级数据）

此类数据包括探测器四个通道所测得的各事例时间、所属能道与类别，由0C级事例数据经过分能道和事例类型判别而产生。每个事例数据文件包含载荷单次开机时间范围内所观测到的数据。

3.7.1 文件路径与命名

路径与文件名：

- fits7/yyyy/mm/dd/evt_v03_xx/G02_evt_yymmddhhmm_yymmddhhmm_v03_xx.fits

yymmddhhmm_yymmddhhmm：表示该文件内数据的起止时间（UTC+0）。

xx：表示该文件的版本号，卫星传来新数据时更新。

注：随着卫星数据的下传，文件可能发生更新，而旧版本的文件不会被删除。文件“fits7/latest_evt.csv”中列举了所有最新版本文件所在的路径，可以用于找出最新版本的文件。

3.7.2 HDU LIST

| No. | Name | Type | Cards | Dimensions | Format | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PRIMARY | PrimaryHDU | 4 |  |  |  |
| 1 | EBOUNDS | BinTableHDU | 24 | 200R×3C | [I, E, E] | 能道划分方式 |
| 2 | GTI | BinTableHDU | 22 | mR×2C | [D, D] | 有效观测时间范围 |
| 3 | EVENTS0 | BinTableHDU | 26 | nR×4C | [D, I, B, B] | 通道0事例数据 |
| 4 | EVENTS1 | BinTableHDU | 26 | nR×4C | [D, I, B, B] | 通道1事例数据 |
| 5 | EVENTS2 | BinTableHDU | 26 | nR×4C | [D, I, B, B] | 通道2事例数据 |
| 6 | EVENTS3 | BinTableHDU | 26 | nR×4C | [D, I, B, B] | 通道3事例数据 |

3.7.3 Extension 1: EBOUNDS

文件头：

| 关键字 | 取值 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| XTENSION | ‘BINTABLE’ | binary table extension |
| BITPIX | 8 | array data type |
| NAXIS | 2 | number of array dimensions |
| NAXIS1 | 18 | length of dimension 1 |
| NAXIS2 | 200 | length of dimension 2 |
| PCOUNT | 0 | number of group parameters |
| GCOUNT | 1 | number of groups |
| TFIELDS | 3 | number of table fields |
| DATE | ‘yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss’ | 文件创建时间（UTC+0） |
| FILE_VER | ‘3.0.0’ | 版本号 |
| MISSION | ‘GRID’ | 项目名称 |
| CUBESAT | ‘GRID-02’ | 载荷名称 |
| DATE_OBS | ‘yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss’ | 此文件中数据的起始时间（UTC+0） |
| DATE_END | ‘yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss’ | 此文件中数据的结束时间（UTC+0） |
| DATE_REF | ‘yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss’ | MET参考时间（UTC+0） |
| EXTNAME | ‘EBOUNDS’ | extension name |
| TTYPE1 | ‘CHANNEL’ |  |
| TFORM1 | ‘I’ |  |
| TTYPE2 | ‘E_MIN’ |  |
| TFORM2 | ‘D’ |  |
| TUNIT2 | ‘keV’ |  |
| TTYPE3 | ‘E_MAX’ |  |
| TFORM3 | ‘D’ |  |
| TUNIT3 | ‘keV’ |  |

字段说明：

| 字段 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CHANNEL | 能道号 |  |
| E_MIN | 能道的能量下限 | 单位为keV |
| E_MAX | 能道的能量上限 | 单位为keV |

3.7.4 Extension 2: GTI

文件头：

| 关键字 | 取值 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| XTENSION | ‘BINTABLE’ | binary table extension |
| BITPIX | 8 | array data type |
| NAXIS | 2 | number of array dimensions |
| NAXIS1 | 16 | length of dimension 1 |
| NAXIS2 | m | length of dimension 2 |
| PCOUNT | 0 | number of group parameters |
| GCOUNT | 1 | number of groups |
| TFIELDS | 2 | number of table fields |
| DATE | ‘yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss’ | 文件创建时间（UTC+0） |
| FILE_VER | ‘3.0.0’ | 版本号 |
| MISSION | ‘GRID’ | 项目名称 |
| CUBESAT | ‘GRID-02’ | 载荷名称 |
| DATE_OBS | ‘yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss’ | 此文件中数据的起始时间（UTC+0） |
| DATE_END | ‘yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss’ | 此文件中数据的结束时间（UTC+0） |
| DATE_REF | ‘yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss’ | MET参考时间（UTC+0） |
| EXTNAME | ‘GTI’ | extension name |
| TTYPE1 | ‘START’ |  |
| TFORM1 | ‘D’ |  |
| TUNIT1 | ‘s’ |  |
| TTYPE2 | ‘STOP’ |  |
| TFORM2 | ‘D’ |  |
| TUNIT2 | ‘s’ |  |

字段说明：

| 字段 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| START | 有效观测时间的起点 | 单位为s，为自MET参考时间以来经过的秒数 |
| STOP | 有效观测时间的终点 |  |

3.7.5 Extension 3: EVENTS0

文件头：

| 关键字 | 取值 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| XTENSION | ‘BINTABLE’ | binary table extension |
| BITPIX | 8 | array data type |
| NAXIS | 2 | number of array dimensions |
| NAXIS1 | 12 | length of dimension 1 |
| NAXIS2 | n | length of dimension 2 |
| PCOUNT | 0 | number of group parameters |
| GCOUNT | 1 | number of groups |
| TFIELDS | 4 | number of table fields |
| DATE | ‘yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss’ | 文件创建时间（UTC+0） |
| FILE_VER | ‘3.0.0’ | 版本号 |
| MISSION | ‘GRID’ | 项目名称 |
| CUBESAT | ‘GRID-02’ | 载荷名称 |
| DATE_OBS | ‘yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss’ | 此文件中数据的起始时间（UTC+0） |
| DATE_END | ‘yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss’ | 此文件中数据的结束时间（UTC+0） |
| DATE_REF | ‘yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss’ | MET参考时间（UTC+0） |
| EXTNAME | ‘EVENTS0’ | extension name |
| TTYPE1 | ‘TIME’ |  |
| TFORM1 | ‘D’ |  |
| TUNIT1 | ‘s’ |  |
| TTYPE2 | ‘PI’ |  |
| TFORM2 | ‘I’ |  |
| TTYPE3 | ‘DEAD_TIME’ |  |
| TFORM3 | ‘B’ |  |
| TUNIT3 | ‘us |  |
| TTYPE4 | ‘EVT_TYPE’ |  |
| TFORM4 | ‘B’ |  |

字段说明：

| 字段 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TIME | 测得事例的时间 | 单位为s，为自MET参考时间以来经过的秒数 |
| PI | 事例所属能道 |  |
| DEAD_TIME | 死时间 | 单位为us |
| EVT_TYPE | 事例类别 | 0：能量过低超出能道定义范围，1：正常，2：能量过高超出能道定义范围 |

3.8 轨道与姿态数据文件（辅助数据）

卫星轨道与姿态数据文件中包括卫星姿态和位置随时间变化的信息。文件中数据的时间范围与相应的1级事例数据文件时间范围保持一致。

3.8.1 文件路径与命名

路径与文件名：

- fits8/yyyy/mm/dd/posatt_v03_xx_zz/G02_posatt_yymmddhhmm_yymmddhhmm_v03_xx_zz.fits

yymmddhhmm_yymmddhhmm：表示该文件内数据的起止时间（UTC+0）。

xx：表示该文件所对应的事例数据的版本号，卫星传来新数据时更新。

zz：表示该文件的版本号，每当有新的姿态数据插入此文件时更新。

注：随着卫星数据的下传，文件可能发生更新，而旧版本的文件不会被删除。文件“fits8/latest_posatt.csv”中列举了所有最新版本文件所在的路径，可以用于找出最新版本的文件。

3.8.2 HDU LIST

| No. | Name | Type | Cards | Dimensions | Format | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PRIMARY | PrimaryHDU | 4 |  |  |  |
| 1 | ORBIT_ATTITUDE | BinTableHDU | 67 | nR×19 | [I, E, E, E, E, E, E, E, B, E, E, E, E, E, E, E, E, E, B] | 轨道与姿态数据 |

3.8.3 Extension 1: ORBIT_ATTITUDE

文件头：

| 关键字 | 取值 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| XTENSION | ‘BINTABLE’ | binary table extension |
| BITPIX | 8 | array data type |
| NAXIS | 2 | number of array dimensions |
| NAXIS1 | 74 | length of dimension 1 |
| NAXIS2 | n | length of dimension 2 |
| PCOUNT | 0 | number of group parameters |
| GCOUNT | 1 | number of groups |
| TFIELDS | 19 | number of table fields |
| DATE | ‘yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss’ | 文件创建时间（UTC+0） |
| FILE_VER | ‘3.0.0’ | 版本号 |
| MISSION | ‘GRID’ | 项目名称 |
| CUBESAT | ‘GRID-02’ | 载荷名称 |
| DATE_OBS | ‘yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss’ | 此文件中数据的起始时间（UTC+0） |
| DATE_END | ‘yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss’ | 此文件中数据的结束时间（UTC+0） |
| DATE_REF | ‘yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss’ | MET参考时间（UTC+0） |
| EXTNAME | ‘ORBIT_ATTITUDE’ | extension name |
| TTYPE1 | ‘TIME’ |  |
| TFORM1 | ‘D’ |  |
| TUNIT1 | ‘s’ |  |
| TTYPE2 | ‘Q1’ |  |
| TFORM2 | ‘E’ |  |
| TTYPE3 | ‘Q2’ |  |
| TFORM3 | ‘E’ |  |
| TTYPE4 | ‘Q3’ |  |
| TFORM4 | ‘E’ |  |
| TTYPE5 | ‘Q4’ |  |
| TFORM5 | ‘E’ |  |
| TTYPE6 | ‘wx’ |  |
| TFORM6 | ‘E’ |  |
| TUNIT6 | ‘deg/s’ |  |
| TTYPE7 | ‘wy’ |  |
| TFORM7 | ‘E’ |  |
| TUNIT7 | ‘deg/s’ |  |
| TTYPE8 | ‘wy’ |  |
| TFORM8 | ‘E’ |  |
| TUNIT8 | ‘deg/s’ |  |
| TTYPE9 | ‘ATT_TYPE’ |  |
| TFORM9 | ‘B’ |  |
| TTYPE10 | ‘X_J2000’ |  |
| TFORM10 | ‘E’ |  |
| TUNIT10 | ‘m’ |  |
| TTYPE11 | ‘Y_J2000’ |  |
| TFORM11 | ‘E’ |  |
| TUNIT11 | ‘m’ |  |
| TTYPE12 | ‘Z_J2000’ |  |
| TFORM12 | ‘E’ |  |
| TUNIT12 | ‘m’ |  |
| TTYPE13 | ‘X_WGS84’ |  |
| TFORM13 | ‘E’ |  |
| TUNIT13 | ‘m’ |  |
| TTYPE14 | ‘Y_WGS84’ |  |
| TFORM14 | ‘E’ |  |
| TUNIT14 | ‘m’ |  |
| TTYPE15 | ‘Z_WGS84’ |  |
| TFORM15 | ‘E’ |  |
| TUNIT15 | ‘m’ |  |
| TTYPE16 | ‘Latitude’ |  |
| TFORM16 | ‘E’ |  |
| TUNIT16 | ‘deg’ |  |
| TTYPE17 | ‘Longitude’ |  |
| TFORM17 | ‘E’ |  |
| TUNIT17 | ‘deg’ |  |
| TTYPE18 | ‘Altitude’ |  |
| TFORM18 | ‘E’ |  |
| TUNIT18 | ‘m’ |  |
| TFORM19 | ‘POS_TYPE’ |  |
| TUNIT19 | ‘B’ |  |

字段说明：

| 字段 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TIME | 时间 | 单位为s，为自MET参考时间以来经过的秒数 |
| Q1 | 卫星姿态四元数 | Q1为四元数的实部 |
| Q2 | 卫星姿态四元数 |  |
| Q3 | 卫星姿态四元数 |  |
| Q4 | 卫星姿态四元数 |  |
| wx | 卫星角速度x分量 | 单位为deg/s |
| wy | 卫星角速度y分量 | 单位为deg/s |
| wz | 卫星角速度z分量 | 单位为deg/s |
| ATT_TYPE | 姿态数据类别 | 0：数据为空，1：数据直接来自原始文件，2：数据由原始文件的数据插值得到，3：姿态数据为观测计划所设定的姿态 |
| X_J2000 | J2000坐标系卫星x坐标 | 单位为m |
| Y_J2000 | J2000坐标系卫星y坐标 | 单位为m |
| Z_J2000 | J2000坐标系卫星z坐标 | 单位为m |
| X_WGS84 | WGS84坐标系卫星x坐标 | 单位为m |
| Y_WGS84 | WGS84坐标系卫星y坐标 | 单位为m |
| Z_WGS84 | WGS84坐标系卫星z坐标 | 单位为m |
| Latitude | 探测器星下点纬度 | 单位为deg |
| Longitude | 探测器星下点经度 | 单位为deg |
| Altitude | 探测器高度 | 单位为m |
| POS_TYPE | 位置数据类别 | 0：数据为空，1：数据直接来自原始文件，2：数据由原始文件的数据插值得到 |

3.9 日志文件

在pipeline程序运行时，会产生一些日志文件，存放在log路径下。这些文件在程序运行过程中发挥多种作用，例如记录已完成处理的输入文件名列表、记录姿态数据文件和轨道文件的文件名与时间的对应关系等。日志文件在pipeline程序每次运行时可能会更新。日志文件主要在pipeline程序运行过程中发挥作用，故在此不对所有日志文件做详细介绍。